









Załącznik nr 4 do SIWZ
Kosztorys ślepy

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	 
	 
	 
	1.005
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	117*0.955=
	r-g
	111.7350
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3951300
	słupki drewniane iglaste śr.70mm
	m3
	0.1040
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39511
	samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	7.5000
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie od (R, S)
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 1
	 
	 
	 
	 
	1.005
	 

	2
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	m2
	 
	 
	 
	5*690 = 3450.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0028
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12313
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
	m-g
	0.0043
	 
	 
	 
	 

	 
	11333
	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
	m-g
	0.0039
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie od (R, S)
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 2
	 
	 
	 
	 
	3450.000
	 

	3
	KSNR 6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	 
	 
	 
	5*690+315*0.6 = 3639.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0309
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600580
	tłuczeń kamienny
	t
	0.3180
	 
	 
	 
	 

	 
	1600600
	miał kamienny
	t
	0.0143
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	m-g
	0.0039
	 
	 
	 
	 

	 
	12100
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	0.0347
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie od (R, S)
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 3
	 
	 
	 
	 
	3639.000
	 

	4
	KNR 2-31 1001-02
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 25,6 dm3/m2
	m2
	 
	 
	 
	1005*5 = 5025.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0109
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1040099
	asfalt drogowy D200
	kg
	6.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	1600399
	grys kamienny
	t
	0.0392
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52274
	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3
	m-g
	0.0024
	 
	 
	 
	 

	 
	23102
	rozsypywacz grysów doczepny
	m-g
	0.0024
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0024
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy do 5 t
	m-g
	0.0034
	 
	 
	 
	 

	 
	11412
	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3
	m-g
	0.0024
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie od (R, S)
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 4
	 
	 
	 
	 
	5025.000
	 

	5
	KNR 2-31 1001-01
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 11,3 dm3/m2
	m2
	 
	 
	 
	1005*5 = 5025.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0092
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1040099
	asfalt drogowy D200
	kg
	1.0200
	 
	 
	 
	 

	 
	1600399
	grys kamienny
	t
	0.0160
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52274
	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3
	m-g
	0.0021
	 
	 
	 
	 

	 
	23102
	rozsypywacz grysów doczepny
	m-g
	0.0021
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0021
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy do 5 t
	m-g
	0.0024
	 
	 
	 
	 

	 
	11412
	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3
	m-g
	0.0021
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie od (R, S)
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 5
	 
	 
	 
	 
	5025.000
	 


PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Zysk [Z]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	VAT [V]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: 

