	 
	KOSZTORYS NAKŁADCZY - zał. nr 4 do SIWZ
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3915E NO ODCINKU OD GRANICY GMINY KLESZCZÓW DO M. PYTOWICE

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	DROGA POWIATOWA NR 3915E

	INWESTOR
	: 
	Powiat Radomszczański

	ADRES INWESTORA
	: 
	97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22

	BRANŻA
	: 
	Drogowa


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	16.08.2006


	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł


	Słownie:
	
	 


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania 16.08.2006
	 
	Data zatwierdzenia


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	KSNR 1 0104-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	 
	 
	 
	0.9
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	56.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3951300
	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	m3
	0.1040
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39511
	samochód dostawczy
	m-g
	7.5000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 1
	 
	 
	 
	 
	0.900
	 

	2
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km-frezowanie pęknięć Krotność = 0.75
	m2
	 
	 
	 
	574
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.009*0.75=
	r-g
	0.0068
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39813
	samochód samowyładowczy 10-15 t 0.016*0.75=
	m-g
	0.0120
	 
	 
	 
	 

	 
	12715
	frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m 0.0044*0.75=
	m-g
	0.0033
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 2
	 
	 
	 
	 
	574.000
	 

	3
	KNR 2-31 1502-02 analogia
	Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. 0.5 km śr.transp.o ład. ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km-wywóz destruktu na odległość 5,0 km Krotność = 8
	t
	 
	 
	 
	574*0.04*2.2 = 50.512
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t 0.005*8=
	m-g
	0.0400
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 3
	 
	 
	 
	 
	50.512
	 

	4
	KNR AT-03 0101-04 - Analogia
	Roboty remontowe - cięcie piłą podbudowy betonowej na gł. 6 cm
	m
	 
	 
	 
	500
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52600
	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
	m-g
	0.1100
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 4
	 
	 
	 
	 
	500.000
	 

	5
	KNR 2-31 0315-05 - ANALOGIA
	Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębok. 6 cm i szer. 1 cm Krotność = 0.5
	m
	 
	 
	 
	500
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.4649*0.5=
	r-g
	0.2325
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	2300601
	masa asfaltowa zalewowa 13.48*0.5=
	kg
	6.7400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52212
	kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3 0.1833*0.5=
	m-g
	0.0917
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 5
	 
	 
	 
	 
	500.000
	 

	6
	KNR 2-33 0716-01 kalk. własna
	Izolacje typu 'Grace' i inne z folii samoprzylepnych poziome - izolacje typu DROTEST
	m2
	 
	 
	 
	1030
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.8763
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2302901
	primer do gruntowania
	dm3
	0.3000
	 
	 
	 
	 

	 
	1560501
	siatka DROTEST tensar AR-1
	m2
	1.2500
	 
	 
	 
	 

	 
	1560503
	kołki polipropylenowe do mocowania siatki
	m2
	12.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	2.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39599
	środek transportowy
	m-g
	0.0088
	 
	 
	 
	 

	 
	31000
	żuraw do 5t
	m-g
	0.0012
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 6
	 
	 
	 
	 
	1030.000
	 

	7
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 
	 
	900*5.7 = 5130.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0095
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1040099
	asfalt drogowy D200
	kg
	0.5100
	 
	 
	 
	 

	 
	1020399
	olej napędowy
	kg
	0.0180
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52271
	skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3
	m-g
	0.0122
	 
	 
	 
	 

	 
	39116
	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
	m-g
	0.0122
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 7
	 
	 
	 
	 
	5130.000
	 

	8
	KNR 2-31 0311-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 
	 
	900*5.7 = 5130.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0309
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31013
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta
	t
	0.0974
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0068
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0068
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0068
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 8
	 
	 
	 
	 
	5130.000
	 

	9
	KNR 2-31 0311-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	 
	 
	 
	900*5.7 = 5130.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0307
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31014
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta
	t
	0.0750
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0056
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0056
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0056
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 9
	 
	 
	 
	 
	5130.000
	 

	10
	KNR 2-31 0311-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
	m2
	 
	 
	 
	900*5.7 = 5130.000
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0088
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2_31014
	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta
	t
	0.0250
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0019
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0019
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0019
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 10
	 
	 
	 
	 
	5130.000
	 


PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Zysk [Z]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	VAT [V]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: 

