	 
	KOSZTORYS NAKŁADCZY - zał. nr 4 do S.I.W.Z.
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3915E NA ODCINKU KAMIEŃSK - PYTOWICE

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	DROGA POWIATOWA NR 3915E

	INWESTOR
	: 
	Powiat Radomszczański

	ADRES INWESTORA
	: 
	97-500Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	11.08.2006


	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł


	Słownie:
	
	 


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania 11.08.2006
	 
	Data zatwierdzenia


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	KSNR 1 0104-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	 
	 
	 
	0.250
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	56.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3951300
	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	m3
	0.1040
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39511
	samochód dostawczy
	m-g
	7.5000
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 1
	 
	 
	 
	 
	0.250
	 

	2
	KSNR 1 0206-02
	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. III-IV
	m3
	 
	 
	 
	[210*1.05+40*0.8]*0.37 = 93.425
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.1553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11163
	koparka zgarniakowa 0.60 m3
	m-g
	0.0356
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 2
	 
	 
	 
	 
	93.425
	 

	3
	KSNR 1 0315-04
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV z odkładu
	m3
	 
	 
	 
	[210*1.05+40*0.8]*0.37 = 93.425
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.2070
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 3
	 
	 
	 
	 
	93.425
	 

	4
	KSNR 6 0106-06
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm
	m2
	 
	 
	 
	210*1.05+40*0.8 = 252.500
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0054
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1601799
	piasek
	m3
	0.1850
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0122
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12100
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	0.0104
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 4
	 
	 
	 
	 
	252.500
	 

	5
	KSNR 6 0113-01
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	 
	 
	 
	210*1.05+40*0.8 = 252.500
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0266
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600580
	tłuczeń kamienny
	t
	0.3180
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda
	m3
	0.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	m-g
	0.0027
	 
	 
	 
	 

	 
	12100
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	0.0387
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 5
	 
	 
	 
	 
	252.500
	 

	6
	KSNR 6 0113-04
	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm Krotność = 0.63
	m2
	 
	 
	 
	210*1.05+40*0.8 = 252.500
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	0.0243*0.63=
	r-g
	0.0153
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1600580
	tłuczeń kamienny 0.17*0.63=
	t
	0.1071
	 
	 
	 
	 

	 
	1600600
	miał kamienny 0.0143*0.63=
	t
	0.0090
	 
	 
	 
	 

	 
	3930099
	woda 0.008*0.63=
	m3
	0.0050
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11612
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0025*0.63=
	m-g
	0.0016
	 
	 
	 
	 

	 
	12100
	walec statyczny samojezdny 0.0256*0.63=
	m-g
	0.0161
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 6
	 
	 
	 
	 
	252.500
	 

	7
	KSNR 6 0110-01
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 2 cm - warstwa klinująca
	m2
	 
	 
	 
	210*1.05+40*0.8 = 252.500
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	0.0313
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2390099
	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0.0974*0.5=
	t
	0.0487
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0058
	 
	 
	 
	 

	 
	12100
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	0.0058
	 
	 
	 
	 

	 
	12160
	walec statyczny samojezdny ogumiony
	m-g
	0.0058
	 
	 
	 
	 

	 
	39811
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	0.0239
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 7
	 
	 
	 
	 
	252.500
	 

	8
	KSNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 150kg/m2 (KM 0+630 - KM 0+850)
	t
	 
	 
	 
	220*7.05*0.15 = 232.650
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.0400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2390099
	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II
	t
	1.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0280
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0280
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0560
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t
	m-g
	0.1760
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 8
	 
	 
	 
	 
	232.650
	 

	9
	KSNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 125kg/m2 (KM 0+850 - KM 0+880)
	t
	 
	 
	 
	30*7*0.125 = 26.250
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	1.0400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2390099
	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II
	t
	1.0150
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Sprzęt -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12113
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	0.0280
	 
	 
	 
	 

	 
	12115
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	0.0280
	 
	 
	 
	 

	 
	52314
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	0.0560
	 
	 
	 
	 

	 
	39812
	samochód samowyładowczy 5-10 t
	m-g
	0.1760
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 9
	 
	 
	 
	 
	26.250
	 

	10
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	 
	 
	 
	4
	 

	 
	 
	-- Robocizna -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999
	 
	r-g
	10.2750
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- Materiały -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1700301
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	t
	0.0123
	 
	 
	 
	 

	 
	1601899
	piasek
	m3
	0.0215
	 
	 
	 
	 

	 
	2600619
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	m3
	0.0234
	 
	 
	 
	 

	 
	1336400
	gwoździe budowlane
	kg
	0.1240
	 
	 
	 
	 

	 
	3930000
	woda
	m3
	0.0091
	 
	 
	 
	 

	 
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	2370699
	mieszanka betonowa
	m3
	0.2130
	 
	 
	 
	 

	Razem pozycja 10
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 


PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Zysk [Z]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	VAT [V]
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: 

